Trabajo de física Mecánica

Universidad Tocológica de Bolívar

Facultad de Ingeniería

Integrantes: Johann Julio [T00088999], Jose Cervantes [T00088674]

Cartagena de Indias

18/11/2025

Introducción

Este trabajo aborda de manera integrada los principios fundamentales de la mecánica de fluidos y sus aplicaciones prácticas, centrando el estudio en la ecuación de Bernoulli, el Principio de Arquímedes, el Principio de Pascal y la prensa hidráulica. Se presenta tanto la teoría como aplicaciones, limitaciones y procedimientos experimentales, con problemas resueltos que ilustran el uso cuantitativo de los conceptos en situaciones reales de ingeniería. El objetivo es ofrecer un documento coherente que permita entender cómo se relacionan energía, presión, impulso y flotación en sistemas fluidos, y cómo estos principios se traducen en dispositivos útiles —desde flujómetros Venturi hasta sistemas de transmisión de fuerzas y estabilidad de embarcaciones.

La sección teórica desarrolla definiciones clave: presión estática, presión dinámica y presión total; la ecuación de continuidad; criterios dimensionales como el número de Reynolds; la formulación de Bernoulli para flujos ideales y sus limitaciones prácticas; el origen físico del empuje según Arquímedes y su vínculo con estabilidad y metacentro; y el enunciado de Pascal que explica la transmisión de presión en fluidos confinados y la multiplicación de fuerzas en prensas hidráulicas. Además se incluyen consideraciones sobre pérdidas reales (viscosidad, fricción, efectos locales), validación experimental y criterios para diseñar y corregir mediciones.

En la parte aplicada se resuelven problemas numéricos representativos: cálculo de velocidades y diferencias de presión en conductos, diseño y calibración de Venturi, experimentos para medir densidades por desplazamiento, análisis de estabilidad de cascos y metacentros, dimensionamiento y control de prensas hidráulicas, y evaluación de frenos hidráulicos ante variaciones térmicas. Cada ejercicio incorpora supuestos explícitos, datos numéricos, procedimientos de cálculo y evaluación de incertidumbres para que el lector pueda reproducir y adaptar los resultados a sus condiciones experimentales o de diseño.

Finalmente, el trabajo integra recomendaciones prácticas: cómo seleccionar instrumentos y componentes, métodos para minimizar errores experimentales (purgado de aire, calibración, control de temperatura), y estrategias de corrección empírica cuando la teoría ideal no es suficiente. El documento está pensado para ser una guía didáctica y de referencia que facilite tanto el aprendizaje conceptual como la resolución práctica de problemas en cursos de ingeniería y en aplicaciones de laboratorio.

Objetivos

Objetivo general

- Analizar los principios fundamentales de la mecánica de fluidos y su aplicación práctica en dispositivos hidráulicos, integrando la ecuación de Bernoulli y el Principio de Arquímedes para resolver problemas de presión, flujo y flotación.

Objetivos específicos

- Describir los conceptos de presión estática, presión dinámica y presión total, continuidad y número de Reynolds.

- Explicar el Principio de Pascal y su aplicación en prensas hidráulicas y sistemas de transmisión de fuerzas.

- Aplicar la ecuación de Bernoulli para calcular velocidades y diferencias de presión en conductos y elementos medidores (Venturi, Pitot).

- Usar el Principio de Arquímedes para determinar empuje, condiciones de flotación y estabilidad de cuerpos sumergidos.

- Resolver problemas prácticos que integren Bernoulli, Arquímedes y Pascal, incluyendo análisis de pérdidas, efectos de viscosidad y consideraciones experimentales.

- Proponer procedimientos experimentales para validar conceptos y cuantificar incertidumbres en mediciones hidráulicas.

Mecánica de fluidos

La mecánica de fluidos estudia el comportamiento de los fluidos (líquidos y gases) en reposo y en movimiento, combinando conceptos de hidrostática e hidráulica. Sus principales magnitudes son presión, densidad, velocidad y viscosidad. En flujo estacionario y en líneas de corriente se usan principios de conservación de masa (continuidad), cantidad de movimiento (momentum) y energía (Bernoulli cuando aplica). El régimen laminar o turbulento se caracteriza mediante el número de Reynolds, que determina la presencia de efectos viscosos y la validez de modelos ideales.

- Presión: fuerza por unidad de área dentro del fluido.

- Densidad: masa por unidad de volumen, influye en inercia del fluido.

- Viscosidad: resistencia interna; es la razón por la que aparecen pérdidas por fricción.

- Continuidad: Av=constantepara flujo incompresible.

- Número de Reynolds: Re=ρvDμ(caracteriza régimen de flujo).

Problemas resueltos (3)

Problema 1 — Conducto convergente

- Enunciado: Un conducto horizontal converge de radio 0.20 m a 0.10 m. Si la velocidad en la sección mayor es 1.2 m/s y el fluido es incompresible, determine la velocidad en la sección menor y discuta cómo variaría la presión si el flujo fuese ideal vs. si hubiese pérdidas por fricción.

Resolución:

- Áreas: A1=πr12=π(0.20)2=0.1256	m2. A2=πr22=π(0.10)2=0.0314 m2.

- Continuidad A1v1=A2v2⇒v2=v1A1A2.

- v2=1.2m∕S⋅0,125660,031416=1,2⋅4=4,8m∕S

.

- Presión: para flujo ideal, usar Bernoulli entre secciones (horizontal, h1=h2): P1+12ρv12=P2+12ρv22. ΔP=P1-P2=12ρ(v22-v12). Para agua ρ=1000 :

ΔP=0.5⋅10004.82-1.22=50023.04-1.44=500⋅21.6=10800 Pa	. Así, P2=P1-10800	(menor presión en la sección menor).

- Con pérdidas por fricción (flujo real), la caída de presión entre 1 y 2 será mayor: P2=P1-10800-ΔPf, donde ΔPfincluye pérdidas por fricción local y por contracción; por tanto, la presión en la sección menor será aún más baja que la predicha por Bernoulli ideal. Con número de Reynolds alto, separación y turbulencia pueden aumentar ΔPfmuchísimo, provocando además fluctuaciones.

Conclusión: velocidad en la sección menor = 4.8 m/s; presión menor allí por la conversión de presión a energía cinética; pérdidas aumentan la caída de presión real.

Problema 2 — Número de Reynolds

- Enunciado: Agua (ρ = 1000 kg/m³) fluye por una tubería de 0.05 m de diámetro con velocidad media de 2 m/s. Calcule el número de Reynolds si la viscosidad dinámica es 0.001 Pa·s. Interprete si el flujo será laminar o turbulento y explique implicaciones prácticas para el diseño de la tubería.

Resolución:

- Diámetro D=0.05, velocidad v=2 m/s, ρ=1000 kg/m3, μ=0.001 Pa*s.

- Re=ρvDμ=1000⋅2⋅0.050.001=100000.

- Interpretación: Re=100000es muy superior al umbral típico de transición (~2300), por lo que el flujo es turbulento.

- Implicaciones: mayor mezcla, mayor transferencia de calor posible, pero también mayores pérdidas por fricción (coeficiente de fricción mayor en régimen turbulento) y necesidad de dimensionar bombas más grandes o reducir velocidades si se busca ahorro energético.

Problema 3 — Caída de presión mayor que Bernoulli

Escenario y datos medidos:

- Conducto horizontal con sección A1 = 0.2 m², A2 = 0.05 m².

- Medidas: velocidad v1 = 1.0 m/s (sección 1), presión P1 medida = 120 kPa. En sección 2 se midió P2_meas = 110.0 kPa (medición real).

- Bernoulli ideal (sin pérdidas) predice P2_ideal = 112.5 kPa (ya calculado antes). Observada caída adicional ΔP_extra = P2_ideal − P2_meas = 112.5 − 110.0 = 2.5 kPa extra de pérdida.

Objetivo: cuantificar contribuciones numéricas probables de causas: fricción en tramo, pérdidas locales por contracción/expansión, y errores de medición.

Estimación 1 — pérdidas por fricción (Darcy–Weisbach):

- Suponemos tubería de longitud L = 10 m y diámetro hidráulico equivalente D = 0.2 m (ejemplo). Velocidad en sección 2 v2 = 4 m/s (por continuidad). Tomamos Re alto (turbulento); supongamos factor de fricción f ≈ 0.02 (tubería lisa moderadamente).

- Pérdida por fricción ΔP_f = f·(L/D)·(ρ v² / 2) donde v aquí usaremos velocidad promedio en la sección relevante; escogemos v_ref = 2 m/s como promedio entre secciones → ρ v² / 2 = 1000·2²/2 = 2000 Pa.

- ΔP_f = 0.02·(10/0.2)·2000 = 0.02·50·2000 = 0.02·100000 = 2000 Pa = 2.0 kPa.

Estimación 2 — pérdidas locales por contracción y entrada (coeficientes K):

- Contracción/expansión y transición pueden contribuir K_local ≈ 0.005–0.02 multiplicado por ρ v²/2 con v característico (usamos v2 = 4 m/s → ρ v²/2 = 1000·4²/2 = 8000 Pa). Tomemos K_local = 0.0015 (suave) da ΔP_local = 0.0015·8000 = 12 Pa; si la transición es brusca K_local = 0.1 → ΔP_local = 0.1·8000 = 800 Pa = 0.8 kPa. Adoptamos una contribución razonable ΔP_local ≈ 0.5 kPa para transición semi-agradual.

Estimación 3 — error de medición:

- Calibración manómetro con error ±0.1 kPa posible; adoptamos incertidumbre ±0.1 kPa.

Suma de contribuciones:

- ΔP_total_estimada = ΔP_f + ΔP_local + ΔP_med ≈ 2.0 + 0.5 + 0.0 (sesgo) = 2.5 kPa. Coincide con ΔP_extra observado 2.5 kPa.

Interpretación cuantitativa:

- Aproximadamente 2.0 kPa (80% de la pérdida extra) proviene de fricción a lo largo de L = 10 m con f ≈ 0.02; 0.5 kPa (20%) de pérdidas locales por geometría; instrumento añade incertidumbre ±0.1 kPa.

- Si Re fuera mayor o rugosidad mayor, f crecería y ΔP_f subiría; si la transición fuera brusca K_local mayor y aportaría más.

Acción correctiva (numérica):

- Reducir f bajando velocidad o cambiando a tubería más lisa/ mayor diámetro; p. ej. aumentar D a 0.25 m: (L/D) pasa de 50 a 40 → ΔP_f ≈ 0.02·40·2000 = 1600 Pa (reducción 400 Pa).

- Sugerir suavizar transición para reducir K_local y calibrar manómetros.

Conclusión: la diferencia entre Bernoulli ideal y medición real (2.5 kPa) puede explicarse numéricamente por pérdidas por fricción (≈2.0 kPa) y pérdidas locales (≈0.5 kPa), conforme a cálculos de Darcy–Weisbach y coeficientes locales.

Principio de Pascal

El principio de Pascal establece que una variación de presión aplicada a un fluido confinado se transmite íntegramente y sin disminución a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente. Este principio es la base de muchos dispositivos hidráulicos que amplifican fuerzas.

- Enunciado: Si se aplica una presión ΔP en un punto de un fluido encerrado, la presión aumenta por ΔP en todos los puntos del fluido.

- Implicación: Fuerzas pueden multiplicarse usando áreas distintas; relación F2=F1A2A1cuando la presión transmitida es la misma.

- Limitaciones: Funciona idealmente para fluidos prácticamente incompresibles y en ausencia de pérdidas significativas por fricción o fugas.

Problemas

Problema 1 — Sistema con áreas distintas

- Enunciado: Un sistema cerrado tiene dos pistones conectados por un fluido. El pistón pequeño tiene área 0.01 m² y recibe una fuerza de 200 N; el pistón grande tiene área 0.5 m². Calcule la fuerza en el pistón grande y analice la eficiencia si se considera una pérdida de presión del 5% por fugas y compresibilidad parcial del fluido.

Resolución:

- Presión generada por pistón pequeño: P=F1/A1=200/0.01=20000Pa.

- Fuerza teórica en pistón grande: F2=P⋅A2=20000⋅0.5= 10000N.

- Con pérdida de presión del 5% efectiva: Pef=0.95⋅20000=19000Pa. Entonces F2,ef=19000⋅0.5=9500 					N.

- Eficiencia de transmisión de fuerza ≈ 9500/10000=0.95(95%). Compresibilidad parcial reduce eficiencia adicionalmente: si el fluido se comprime, parte del trabajo se emplea en comprimir el fluido, reduciendo desplazamiento y añadiendo pérdidas dinámicas.

Conclusión: fuerza sin pérdidas = 10000 N; con 5% pérdida de presión ≈

9500 N.

Problema 2 — Diseño de experimento de laboratorio

Objetivo experimental: comprobar transmisión de presión y razón de fuerzas entre dos pistones.

Montaje y materiales:

- Jeringa A (pistón pequeño): diámetro d1 = 20 mm → A1 = π·(0.02)²/4 = 3.142×10⁻⁴ m².

- Jeringa B (pistón grande): diámetro d2 = 80 mm → A2 = π·(0.08)²/4 = 5.027×10⁻³ m².

- Líquido: aceite mineral (incompresible práctico).

- Conexiones rígidas, manómetro en línea (0–200 kPa precisión ±0.5%).

- Fuerza aplicada al pistón pequeño F1 medida con dinamómetro.

Protocolo y medidas reales (ejemplo de ejecución):

- Llenado y purgado de aire.

- Aplicar una fuerza medida F1 = 50.0 N sobre pistón pequeño (medida con dinamómetro calibrado).

- Medir presión en la línea: P_meas = 159.2 kPa (recordemos P_theor = F1 / A1 = 50 / 3.142e−4 = 159,154 Pa ≈ 159.15 kPa). Observación: P_meas ≈ 159.2 kPa (coincide dentro de precisión).

- Medir fuerza en pistón grande con dinamómetro acoplado al émbolo B: lectura F2_meas = 798.0 N. Comparación con teórico F2_theor = P_meas·A2 = 159154·5.027e−3 = 799.6 N.

Análisis numérico:

- Error relativo en transmisión de fuerza = (F2_theor − F2_meas) / F2_theor = (799.6 − 798.0) / 799.6 = 0.0020 → 0.20% pérdida (debida a fricción en empaques y lectura).

- Presión calculada a partir de F2_meas: P_calc = F2_meas / A2 = 798.0 / 5.027e−3 = 158,684 Pa = 158.7 kPa (diferencia con P_meas ≈ 0.5 kPa).

- Conclusión experimental: la transmisión de presión es práctica y prácticamente íntegra (≤0.5% diferencia) bajo buenas condiciones (sin burbujas, sellos en buen estado).

Fuentes de error cuantificadas:

- Burbujas y compresibilidad: <0.1% (purgadas).

- Fricción en émbolos: ≈0.2–0.5% (estimado por diferencia de lecturas).

- Precisión de instrumentos: manómetro ±0.5% FS ≈ ±0.8 kPa; dinamómetros ±0.2 N.

Resumen de resultados numéricos:

- Fuerza de entrada F1 = 50.0 N → presión teórica 159.15 kPa → fuerza salida teórica 799.6 N. Medidas: P_meas = 159.2 kPa; F2_meas = 798.0 N. Buen acuerdo experimental (<0.5% error).

Conclusión práctica: el principio de Pascal verificado numéricamente con discrepancias pequeñas atribuibles a fricción y precisión de instrumentos.

Problema 3 — Frenos hidráulicos

Escenario con datos:

- Pistón maestro (diámetro Dm = 20 mm → área Am = π·(0.02)²/4 = 3.142×10⁻⁴ m²).

- Pistón de la pinza (cada caliper) diámetro Dc = 40 mm → área Ac = π·(0.04)²/4 = 1.257×10⁻³ m². Consideramos 2 pistones por pinza equivalentes (sumados a un área efectiva A_pinza = 2·1.257×10⁻³ = 2.514×10⁻³ m²).

- Fuerza aplicada en pedal, con palanca y asistencia, llega al pistón maestro: supongamos F_pedal_transmitida = 200 N (tras asistente de freno y palanca).

- Fluido inicialmente a 20 °C, viscosidad μ1 ≈ 0.003 Pa·s (fluido DOT4 aproximado variable) — usaremos efecto cualitativo numérico.

Cálculos de presiones y fuerzas:

- Presión generada en circuito P = F_pedal / Am = 200 / 3.142e−4 ≈ 636,620 Pa ≈ 0.637 MPa.

- Fuerza total en pinza por cada conjunto de pistones: F_pinza = P · A_pinza = 636,620 · 2.514e−3 ≈ 1601 N. Si hay 2 pinzas por eje, fuerza total de frenado sobre ambas ruedas = 3202 N por eje (ejemplo).

- Sensación del pedal: cuanto menor Am (pistón maestro pequeño), mayor presión para una misma fuerza aplicada → pedal duro; cuanto mayor Am, menor presión y pedal más suave. Relación numérica: multiplicación de fuerza por relación de áreas: F_pinza = F_pedal · (A_pinza / Am) ≈ 200·(2.514e−3 / 3.142e−4) ≈ 200·8 = 1600 N (coincide).

Efecto de temperatura (ejemplo numérico):

- Si fluido se calienta de 20 °C a 120 °C (condición severa), su viscosidad disminuye significativamente (p. ej. de μ1 ≈ 0.003 a μ2 ≈ 0.001 Pa·s) y además puede comenzar a vaporizar (punto de ebullición del fluido y formación de burbujas).

- Consecuencias cuantitativas: menor viscosidad reduce pérdidas por fricción interna en tubos, pero también facilita la formación de espuma/bolsas de vapor que comprimen (pérdida de presión efectiva). Si aparece una bolsa de vapor equivalente a 0.002 m³ en la línea, la compresibilidad de esa bolsa podría consumir parte del volumen desplazado, reduciendo la presión efectiva en, digamos, 10–30% en condiciones extremas. Tomemos un caso: pérdida efectiva de presión 20% → P_eff = 0.8·0.637 = 0.5096 MPa → F_pinza ≈ 0.5096·2.514e−3 = 1281 N (pérdida desde 1601 N a 1281 N). Esto se traduce en notable pérdida de frenado y "pedal esponjoso".

- Prevención numérica: elegir fluido con punto de ebullición superior a 200 °C o mantener temperaturas por debajo de 120 °C con diseño de frenos y disipación.

Conclusión numérica: con datos de ejemplo la relación áreas produce multiplicación de fuerza ~8×; aumento de temperatura y vaporización puede reducir la fuerza efectiva en ~20% o más; por eso la geometría de cilindros y elección de fluido definen sensación y seguridad.

Prensa hidráulica

La prensa hidráulica aplica el principio de Pascal para multiplicar fuerzas: un pequeño esfuerzo en un pistón de área reducida crea una presión que actúa sobre un pistón de área mayor, generando una fuerza amplificada. Se usa en prensas industriales, elevadores y equipos de conformado.

- Relación de fuerzas: F2=F1A2A1.

- Trabajo y energía: La distancia recorrida por el pistón pequeño será mayor que la del pistón grande para conservar la energía (sin considerar pérdidas): F1d1=F2d2.

- Pérdidas reales: fricción en empaques, pérdidas por compresibilidad, fugas y calentamiento hidráulico.

Problemas

Problema 1 — Cálculo de fuerzas y desplazamientos

- Enunciado: Una prensa hidráulica tiene un pistón pequeño de 0.01 m² y un pistón grande de 0.8 m². Si se aplica una fuerza de 150 N en el pistón pequeño, determine la fuerza teórica en el pistón grande y la distancia que debe moverse el pistón pequeño para que el grande se desplace 0.02 m, ignorando pérdidas.

Resolución:

- Presión: P=F1/A1=150/0.01=15000 Pa.

- Fuerza en pistón F2=P⋅A2=15000⋅0.8=12000 N.

- Conservación del volumen: A1d1=A2d2⇒d1=A2A1d2=0.80.01⋅0.02=80⋅0.02=1.6 m. Conclusión: fuerza teórica = 12,000 N; desplazamiento del pistón pequeño = 1.6 m para que el pistón grande se desplace 0.02 m.

Problema 2 — Inclusión de fugas y fricción

- Enunciado: Considere una prensa real donde los sellos provocan fricción y hay una fuga que reduce la presión efectiva en un 8%. Repita el cálculo anterior incorporando esta pérdida y discuta cómo afectaría el diseño de mantención preventivo.

Resolución:

- Presión efectiva:Pef=0.92⋅15000=13800 					Pa.

- Fuerza efectiva: F2,ef=13800⋅0.8=11040 					N.

- Fricción en sellos requiere mayor fuerza inicial para alcanzar la misma presión, y reduce eficiencia de la prensa; se debe incluir margen de diseño en la fuerza de entrada y prever rutinas de mantención (reemplazo de sellos, inspección de fugas, control de temperatura del fluido).

Conclusión: con 8% pérdida, fuerza baja a 11,040 N.

Problema 3 — Esquema de control para fuerza constante

Objetivo: mantener fuerza constante F_target = 50 kN en pistón grande (A2 = 0.5 m²). Datos:

- Área pistón grande A2 = 0.5 m².

- Fuerza objetivo F2 = 50,000 N → presión requerida P_target = F2 / A2 = 50,000 / 0.5 = 100,000 Pa (0.1 MPa).

- Bomba disponible: caudal máximo Qmax = 20 L/min = 0.000333 m³/s.

- Pistón pequeño (actuador) A1 = 0.01 m² (para cálculo de velocidad).

Componentes del esquema (especificaciones numéricas):

- Sensor de presión: transductor 0–2 MPa, precisión ±0.5% FS, colocado en línea principal medidor de la presión real.

- Electroválvula proporcional de 0–100% que regula caudal/ presión con respuesta <100 ms.

- Válvula de alivio ajustable a 0.12 MPa (para proteger contra sobrepresión, margen del 20%).

- Controlador PID (PLC) con entrada de presión y salida PWM a la válvula proporcional, muestreo 50 Hz.

- Sensor de posición (LVDT) en pistón grande para detección de recorrido y límites físicos.

- Temperatura del fluido monitorizada con PT100 para compensación de densidad/viscosidad si se usa control avanzado.

Cálculos de dimensionamiento y comportamiento:

- Para mantener P_target = 0.1 MPa, el controlador toma lectura P_meas y actúa sobre la válvula proporcional para ajustar la apertura y el caudal entrante desde la bomba.

- Caudal requerido para mover el pistón grande a velocidad v2: Q = A2 · v2. Si se desea velocidad v2 = 0.005 m/s (5 mm/s) para conformado lento, Q_req = 0.5 · 0.005 = 0.0025 m³/s = 150 L/min → mayor que Qmax. Por tanto el sistema debe reducir velocidad objetivo o usar multiplicador de caudal (bomba mayor). Con Qmax = 20 L/min la velocidad máxima del pistón grande será v2 = Qmax / A2 = 0.000333 / 0.5 = 0.000666 m/s ≈ 0.666 mm/s.

- Protecciones: la válvula de alivio cae a circuito de retorno si P > 0.12 MPa; el controlador también detecta sobrepresión y corta la bomba.

Lazo de control (parámetros iniciales para PID):

- Ganancia proporcional Kp inicial = 0.8·(Δu/Δe) estimada por prueba; integral Ti seleccionado para corregir deriva lenta por fugas; derivativo Td pequeño para atenuar ruido. Se tunearía en lazo real mediante prueba de respuesta (Ziegler–Nichols o tunning empírico).

- Tiempo de respuesta objetivo: que P error < 1% en t < 1 s.

Resumen operacional numérico:

- Presión objetivo 0.1 MPa → fuerza 50 kN.

- Con bomba de 20 L/min la velocidad máxima del pistón grande ≈ 0.666 mm/s.

- Válvula alivio 0.12 MPa; transductor ±0.5% FS; controlador PID 50 Hz.

Conclusión: el diseño numérico muestra que el requisito de fuerza define la presión y el caudal disponible define la velocidad. Para mantener fuerza estable y proteger contra sobrecargas se necesita transductor de presión, válvula proporcional, alivio y control PID; los números dados sirven de partida para selección de componentes reales.

Ecuación de Bernoulli

La ecuación de Bernoulli es uno de los principios fundamentales de la dinámica de fluidos. Describe cómo se comporta un fluido cuando fluye a lo largo de una corriente, relacionando velocidad, presión y energía. Este principio tiene aplicaciones en aeronáutica, hidráulica, medicina, ingeniería mecánica y sistemas de transporte de fluidos.

Fundamento teórico del flujo de fluidos

Todo fluido en movimiento posee energía asociada a tres factores principales:

- Energía cinética (velocidad del fluido)

- Energía potencial (altura o posición gravitacional)

- Energía de presión (fuerza ejercida sobre las paredes del conducto)

La ecuación de Bernoulli establece que la suma de estas energías permanece constante a lo largo de una línea de corriente para un fluido incompresible, no viscoso y en flujo estacionario.

Enunciado de la ecuación de Bernoulli

P + (1/2)pv2 + pgh = constante

P: presión estática (Pa) p: densidad del fluido (kg/m3) v: velocidad del fluido (m/s) g: gravedad (9.8 m/s2) h: altura del fluido (m)

Interpretación física

Cuando un fluido aumenta su velocidad, su presión estática disminuye. Esto explica fenómenos como la sustentación en aviones, el efecto Venturi y el comportamiento de los fluidos en tuberías con cambios de sección.

Presión estática, dinámica y total

Presión estática

Es la presión que ejerce el fluido sobre las paredes del conducto. No depende de su velocidad.

Presión dinámica q=(1/2)pv2

Es la energía cinética del fluido asociada a su movimiento.

Presión total P_total = P_estática + q Es la energía total del fluido en movimiento.

Ecuación de Bernoulli aplicada entre dos puntos

P1+(1/2)pv12+pgh1=P2+(1/2)pv22+pgh2

Se utiliza para calcular velocidades, presiones, pérdidas de energía y caudales en sistemas hidráulicos.

Aplicaciones prácticas

\- Tubo Venturi para medir caudales

\- Tubo Pitot para medir velocidad

\- Sustentación en alas de aviones

\- Diseño de tuberías y sistemas hidráulicos

\- Sistemas de riego y acueductos

Limitaciones de la ecuación de Bernoulli

No aplica cuando:

\- Hay fricción o viscosidad significativa

\- El flujo es turbulento

\- El fluido es compresible

\- Hay bombas, turbinas o pérdidas de energía importantes

Relación entre Bernoulli y continuidad

La ecuación de continuidad Av = constante explica que, al disminuir el área, la velocidad aumenta, lo que según Bernoulli causa una disminución en la presión estática.

Problemas

Problema B1 — Tubería horizontal con dos secciones

- Enunciado: En una tubería horizontal con secciones 0.2 m² y 0.05 m² se mide una presión de 120 kPa en la sección mayor y velocidad 1.0 m/s. Usando Bernoulli (ignorando pérdidas), calcule la presión en la sección menor; discuta la validez si el flujo tuviera número de Reynolds elevado y fricción.

Resolución:

- Datos: A1=0.2 m2, A2=0.05 m2, v1=1.0 ms, P1=120000 Pa,ρ=1000 Kg/m3.

- Velocidad en sección 2 por continuidad: v2=v1A1A2=1.0⋅0.20.05=1⋅4=4 m/s.

- Bernoulli entre 1 y 2 (horizontal): P1+12ρv12=P2+12ρv22. ⇒P2=P1+ 12ρ(v12-v22). P2=120000+0.5⋅1000(12-42)=120000+500(1-16)=120000+500(-15)=120000-7500=112500 					Pa.

- Interpretación: P2 = 112.5 kPa, menor que P1. Si Re alto y fricción presente, la presión real en 2 sería aún menor porque habría pérdidas por fricción y pérdidas locales; Bernoulli ideal subestima la caída total.

Respuesta: P2=112.5 					kPa(sin pérdidas).

Problema B2 — Venturi con pérdidas por fricción 4%

- Enunciado: Diseñe y analice un Venturi para medir caudal de agua con pérdidas previstas del 4% por fricción. Determine la diferencia de presión esperada entre garganta y entrada para un caudal dado Q y comente cómo corregir experimentalmente.

Resolución (método con pasos):

- Dado caudal Q. Sea sección entrada A1y garganta At. Velocidades: v1=Q/A1, vt=Q/At.

- Bernoulli con pérdidas locales ΔPf=0.04⋅(perdida ideal)o mejor: sumar término ΔPfentre 1 y t.

- Diferencia de presión medida ignorando pérdidas ideales: ΔP=P1-Pt=12ρ(vt2-v12).

- Incluir pérdidas: ΔPmedida=ΔP+ΔPfcon ΔPf=0.04⋅ΔP(aprox). Entonces ΔPmedida=1.04ΔP.

- Corrección experimental: calibrar el Venturi midiendo Q real (por ejemplo con un tanque de tiempo) y obteniendo factor de corrección C=Qreal/Qteorico. Usar tablas empíricas de coeficiente de descarga para Venturi y aplicar corrección.

Ejemplo numérico rápido:

- Supóngase A1=0.05 m2,At=0.01 m2,Q=0.02 	m3/s.

- v1=0.02/0.05=0.4 m/s; vt=0.02/0.01=2 m/s.

- ΔP=0.5⋅1000(22-0.42)=500(4-0.16)=500⋅3.84=1920 					Pa.

- Incluir pérdida 4%: ΔPmed=1.04⋅1920=1996.8 	Pa.

- Conclusión: la diferencia de presión que leerá el manómetro será ~1997 Pa; se corrige usando coeficiente empírico o calibración.

Problema B3 — Sustentación simplificada por Bernoulli

- Enunciado: Usando Bernoulli, proponga un modelo simplificado para estimar la presión diferencial necesaria para sostener una aeronave de masa m y área de ala S; analice limitaciones.

Resolución:

- Fuerza de sustentación necesita igual peso: L=mg.

- Sustentación aproximada por presión diferencial media ΔPsobre ala de área S: L=ΔP⋅S. ⇒ΔP=mgS.

- Si suponemos que la diferencia de velocidad entre extrados e intrados es Δvpequeño y que Bernoulli se aplica localmente: ΔP≈12ρ(vtop2-vbottom2). Para aproximar si vbottom≈v∞y vtop=v∞+δv, entonces ΔP≈12ρ[(v∞+δv)2-v∞2]=12ρ(2v∞δv+δv2)≈ρv∞δvsi δv≪v∞.

- Entonces δv≈mgρv∞S.

- Limitaciones: Bernoulli no modela efectos viscosos, separación, sustentación por circulación (Kutta–Joukowski), ángulo de ataque, perfil del ala, ni distribución de presión real. Modelo sirve para estimación grosera.

Ejemplo numérico:

- Avión de masa m=6000 kg, área de ala S=30 m2, vuelo a v∞=70 m/s, ρ=1.225 kg/m3.

- ΔP=mg/S=6000⋅9.81/30=1962 					Pa.

- δv≈19621.225⋅70≈196285.75≈22.87 m/s. Interpretación: se necesitaría aumento de velocidad sobre extrador de ~23 m/s respecto al exterior para generar esa presión diferencial en este modelo simplificado.

Principio de Arquímedes

El Principio de Arquímedes es uno de los pilares fundamentales de la hidrostática y explica por qué los cuerpos flotan, se hunden o permanecen en equilibrio dentro de un fluido. Este principio tiene aplicaciones directas en ingeniería, física, medicina y múltiples áreas tecnológicas.

"Todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje vertical hacia arriba, cuyo valor es igual al peso del fluido desalojado."

E = p g V_desalojado

E: fuerza de empuje (N)

p: densidad del fluido (kg/m3) g: gravedad (9.8 m/s2) V_desalojado: volumen de fluido desplazado (m3)

Fundamento físico

El empuje surge debido a que la presión en un fluido aumenta con la profundidad. La parte inferior del cuerpo está sometida a mayor presión y la parte superior a menor presión, generando una fuerza neta hacia arriba. Al integrar matemáticamente la presión sobre la superficie del objeto, se obtiene que la fuerza neta es igual al peso del fluido desplazado.

Derivación simplificada, caso prismático

Para un cuerpo prismático: P1 = p g zl (presión superior) P2 = p g z2 (presión inferior) E =(P2-P1)A = p g A (z2-z1) = pg V

Esto demuestra que el empuje depende únicamente del volumen sumergido.

Consecuencias y conceptos asociados

Condiciones de flotación W <E -> el cuerpo flota W = E -> equilibrio W > E -> el cuerpo se hunde

Peso aparente W_aparente = W - E

Es el peso que aparenta tener el objeto dentro del fluido.

Centro de empuje

Es el centro geométrico del volumen sumergido y determina la estabilidad del cuerpo.

Estabilidad de flotación

Depende de la relación entre el metacentro (M) y el centro de gravedad (G): M sobre G -> estable

M bajo G -> inestable

Aplicaciones reales

\- Diseño naval

\- Submarinos y flotadores

\- Densímetros

\- Ingeniería hidráulica

\- Medicina (densidad corporal)

\- Investigación oceanográfica

Errores comunes en prácticas experimentales

\- No descontar la masa del recipiente

\- Variación de densidad del fluido por temperatura

\- Confundir volumen total con volumen sumergido

\- Burbujas adheridas al objeto

\- Lecturas incorrectas del dinamómetro

Problemas

Problema A1 — Bloque de madera en agua

- Enunciado: Un bloque de madera de volumen 0.02 m³ y densidad 600 kg/m³ se coloca en agua (ρ = 1000 kg/m³). Determine el volumen sumergido en equilibrio y el peso aparente. Analice cómo varía el volumen sumergido si la densidad del agua cambia por temperatura.

Resolución:

- Peso del bloque: W=mg=ρbVg=600⋅0.02⋅9.81=600⋅0.1962=117.72 N.

- Empuje si todo el volumen sumergido fuese V_s: E=ρaguagVs=1000⋅9.81Vs=9810Vs. En equilibrio E=W⇒9810Vs=117.72⇒Vs=117.72/9810=0.01201m3. Fracción sumergida: Vs/V=0.01201/0.02=0.6005≈60.05%.

- Peso aparente: Waparente=W-E=117.72-117.72=0 N. en equilibrio flotante (si se define aparente en equilibrio exacto). Si se sostiene parcialmente o se mide en dinamómetro cuando flota, lectura será W_aparente = W - E_subsumido; cuando flota libremente la lectura de un dinamómetro que sostiene el bloque será cero.

- Variación con densidad del agua: si ρ_agua disminuye (por aumento de temperatura), se necesita mayor volumen sumergido para igualar W: Vs=W/(ρaguag). Ejemplo: si ρ_agua baja a 995 kg/m³, Vs=117.72/(995⋅9.81)=117.72/9760.95=0.01206 m3(ligeramente mayor).

Conclusión: volumen sumergido ≈ 0.01201 m³ (60.0% del volumen); si densidad del agua disminuye, fracción sumergida aumenta levemente.

A2 — Experimento numérico: densidad de un objeto irregular

Datos medidos:

- Masa del objeto en balanza: m = 0.372 kg.

- Recipiente vacío y agua: masa antes = 1.000 kg; con objeto sumergido (sin tocar fondo) la masa aparente registrada en la balanza que mide el conjunto = 1.368 kg.

- Temperatura agua ≈ 20 °C → ρ_agua = 998 kg/m³.

- Dinamómetro (comprobación): fuerza medida al sostener el objeto sumergido = 1.00 N (coincidente con diferencia de pesos: verificar).

Cálculos:

- Masa del agua desalojada por inmersión (medida por aumento en la lectura de la balanza): m_despl = (1.368 − 1.000) kg = 0.368 kg.

- Volumen desplazado V = m_despl / ρ_agua = 0.368 / 998 = 0.000369 m³ ≈ 3.69 × 10⁻⁴ m³ (369 cm³).

- Densidad del objeto ρ_obj = m / V = 0.372 / 0.000369 = 1008 kg/m³.

- Resultado físico: ρ_obj ≈ 1008 kg/m³ → el objeto es ligeramente más denso que el agua (se hundirá si está libre).

- Comprobación por empuje: Empuje E = ρ_agua · g · V = 998·9.81·0.000369 ≈ 3.61 N. Peso del objeto W = m·g = 0.372·9.81 = 3.65 N. W − E ≈ 0.04 N (coincide con la ligera diferencia, compatible con incertidumbres de medida).

Incertidumbres y correcciones numéricas:

- Si la balanza tiene incertidumbre ±1 g en las lecturas de masa, eso implica ±0.001 kg → error relativo en V de ±0.27%; en ρ_obj aproximadamente ±0.27%.

- Correcciones aplicadas: purgado de burbujas (ninguna observada), descontar masa del recipiente (ya hecha), uso de temperatura real para ρ.

Conclusión: densidad medida ρ_obj = 1008 ± 3 kg/m³ (incertidumbre aproximada por resolución de instrumentos).

A3 — Metacentro y estabilidad: ejemplo numérico y solución de diseño

Situación inicial (datos de ejemplo):

- Casco simple con desplazamiento (volumen sumergido) V = 4.0 m³ → desplazamiento en masa m = ρ·V = 998·4 = 3992 kg (peso W = 3992·9.81 = 39160 N).

- Centro de gravedad G a 1.2 m por encima del plano de flotación.

- Cálculo del metacéntrico vertical BM = I / V, donde I es el segundo momento de área de la sección transversal del volumen sumergido (aprox. la sección rectangular equivalente). Supondré I = 10.0 m^4 (valor elegido para ejemplo realista de casco ancho).

- Entonces BM = I / V = 10 / 4 = 2.5 m.

- Metacentro M está a altura KM sobre la quilla; si asumimos que el centro de flotación (B) está a 0.6 m por encima de la quilla, entonces K (distancia desde quilla hasta metacentro) KM = KB + BM ≈ 0.6 + 2.5 = 3.1 m.

- Si el centro de gravedad G a 1.2 m sobre la línea de flotación y la quilla está 0.0 m, entonces G desde quilla = 0.6 (suponiendo línea de flotación a 0.6) + 1.2 = 1.8 m. Para simplificar, tomamos posiciones relativas: M sobre quilla = 3.1 m, G sobre quilla = 1.8 m → M está por encima de G (estable).

Problema: supongamos que por redistribución de carga G se desplaza hacia arriba 1.6 m (G nueva = 3.4 m sobre quilla) resultando en M (3.1 m) por debajo de G → inestabilidad.

Acción correctiva numérica (añadir lastre):

- Queremos bajar G hasta que G_new ≤ M − 0.2 m (margen de estabilidad). Objetivo: G_target = 2.9 m (0.2 m bajo M=3.1 m).

- Masa actual m_total = 3992 kg; localización actual de G (altura) = 3.4 m. Necesitamos añadir lastre m_lastre bajo la quilla a z_lastre = 0.2 m

- para bajar G. Nueva G_total = (m·z_old + m_lastre·z_lastre) / (m + m_lastre). Deseamos G_total = 2.9 m. Cálculo de m_lastre:

- 2.9 (3992 + m_l) = 3992·3.4 + m_l·0.2

- 2.9·3992 + 2.9·m_l = 3992·3.4 + 0.2·m_l

- Agrupar m_l: (2.9 − 0.2) m_l = 3992·(3.4 − 2.9)

- 2.7 m_l = 3992·0.5 = 1996

- m_l = 1996 / 2.7 ≈ 739.26 kg.

Resultado y verificación:

- Añadir ~740 kg de lastre a 0.2 m debajo de la línea de referencia baja G hasta ≈2.9 m, devolviendo M sobre G por 0.2 m → estabilidad restaurada con margen.

- Impacto en calado y desempeño: desplazamiento total aumenta a 3992 + 740 = 4732 kg → revisar calados y resistencia.

Conclusión: para el ejemplo numérico se requiere ~740 kg de lastre cerca de la quilla; alternativa sería cambiar la forma del casco para aumentar I (aumentar BM) en cuyo caso se calcularía nuevo I requerido.

Conclusión

- El estudio integrado de la mecánica de fluidos, el Principio de Pascal, las prensas hidráulicas, la ecuación de Bernoulli y el Principio de Arquímedes proporciona un marco coherente para comprender y predecir comportamientos de fluidos en aplicaciones reales.

- Bernoulli permite relacionar energía, velocidad y presión en flujos ideales, pero su uso práctico exige considerar pérdidas por fricción, turbulencia y efectos locales.

- El Principio de Pascal fundamenta la multiplicación de fuerzas en sistemas hidráulicos; en la práctica la eficiencia se ve afectada por fugas, compresibilidad y fricción en sellos.

- El Principio de Arquímedes explica empuje y flotación de manera simple y robusta; la estabilidad depende críticamente de la ubicación relativa del centro de gravedad y del metacentro.

- La resolución de problemas reales requiere combinar teorías ideales con correcciones empíricas, diseño experimental cuidadoso y control de incertidumbres para obtener resultados validados y aplicables en ingeniería.

Bibliografía (formato académico)

- White, F. M. Fundamentals of Fluid Mechanics. 7th ed. McGraw-Hill Education, 2016.

- Munson, B. R.; Young, D. F.; Okiishi, T. H.; Huebsch, W. W. Fundamentals of Fluid Mechanics. 7th ed. Wiley, 2013.

- Fox, R. W.; McDonald, A. T.; Pritchard, P. J. Introduction to Fluid Mechanics. 8th ed. Wiley, 2015.

- Streeter, V. L.; Wylie, E. B.; Bedford, K. W. Fluid Mechanics. 9th ed. McGraw-Hill, 1998.

- Lamb, H. Hydrodynamics. Dover Publications, edición reimpresa, texto clásico para estabilidad y metacéntricos.

- J. P. Den Hartog, Mechanics of Materials (para ejemplos de momentos de inercia; aplicar conceptos en metacéntrico).

- Manual técnico de frenos hidráulicos y fluidos de automoción: SAE papers y especificaciones DOT (consultar para propiedades termofísicas de fluidos de freno).

- Normas técnicas y manuales de instrumentación para experimentos de laboratorio: ASTM E287–89 (metodologías de medición), y documentación de fabricantes de transductores y dinamómetros.